Zleceniodawca: Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

92 - 703  Łódź

Operat wodnoprawny

na   wykonanie   remontu   zbiornika   retencyjnego   wody

w  m-ci  Nowe Skoszewy gm. Nowosolna  na cieku , dopływie

rz. Moszczenicy w km  od  0+613 do  0+821 , piętrzenie wody,

pobór wody oraz odprowadzanie wody.

Autor: inż.  Elżbieta  Andrzejczak

sierpień    2014 r.

Spis  treści

| - Strona tytułowa ................................................................................................................... - Spis tresci............................................................................................................................ - Część opisowa..................................................................................................................... 1. Zleceniodawca............................................................................................................. 2. Cel opracowania........................................................................................................... 3. Zakres opracowania...................................................................................................... 4. Podstawa opracowania ................................................................................................. 5. Oznaczenie wnioskodawcy……………………………………................................… 6. Opis urządzenia wodnego, parametry charakterystyczne, współrzędne geograficzne - Stan istniejący...........................………………………….................................…..… - Rozwiązanie projektowe............................................................................................. 7. Zaopatrzenie w wodę................................................................................................... 8. Zrzuty ścieków............................................................................................................ 9. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód............................................................. 10. Stan jakości wód powierzchniowych........................................................................... 11. Stan jakości wód podziemnych.................................................................................... 12. Stan prawny terenu...................................................................................................... 13. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego........................ - .Warunki korzystania z wód regionu wodnego, charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.................................................................................... 15. Obszary wymagające specjalnej ochrony . ................................................................ 16. Wpływ gospodarki ściekowej zakładu na wody powierzchniowe.............................. 16,1 Oddziaływanie bezpośrednie ..................................................................................... 16.2 Oddziaływanie pośrednie........................................................................................... 16.3 Oddziaływanie za pośrednictwem zewn. systemów kanalizacyjnych....................... 16.4 Skutki transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń w wodzie.................... 17. Oddziaływanie na wody podziemne.......................................................................... 18. Rodzaj urządzeń pomiarowych. ....................................................................... 19. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.................................... 20. Ilość potrzebnej wody................................................................................................. 20.1 Ilość i czas napełniania zbiornika ............................................................................... 20.2 Ilość wody dla pokrycia strat na parowanie................................................................. 20.3 Całkowita ilość potrzebnej wody................................................................................ 21. Sprawdzenie wydatku mnicha spustowego przy zrzucie wody ze stawu..................... 22. Przepustowość leżaka mnicha spustowego ................................................................. 23 Czas zrzutu wody ze zbiornika ................................................................................... 24. Stany awaryjne............................................................................................................. 25. Pozwolenie wodnoprawne .......................................................................................... - Strony postępowania wodnoprawnego......................................................................... Spis załączników - Opis działalności w języku nietechnicznym - Mapa ewidencyjna. - Wypisy z rejestru gruntów . - Wypis i wyrys z planu zagospodarowania. - Decyzja o pozwoleniu wodno prawnym wydana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z dnia 21.06.1996r znak OS.IVA 6210/2/MS-58/54/96 - Promesa znak DUSKŻ – I.864.44.2014 r. - Zawiadomienie z dnia 05.08.2014 znak RGRiOŚ 6341.26.2014.CK - Dokumentacja fotograficzna Część graficzna 1 Plan zlewni 1 : 10 000 2. Mapa PKWŁ. - Plan sytuacyjny terenu lokalizacji przepustu 1:500 - Plan sytuacyjny - Przekrój podłużny 1 : 100/500 6-11. Przekroje poprzeczne 1:100/ 500 |  |
| --- | --- |

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą  niniejszego  operatu  wodnoprawnego   jest Gmina Nowosolna

ul.  Rynek  Nowosolna 1,  92 -703 Łódź .

2. Cel opracowania

Niniejszą  dokumentację    sporządzono  w  celu   uregulowania  stosunków  wodnoprawnych  w   związku  z  remontem zbiornika retencyjnego wraz z odbudową grobli, remontem budowli piętrzącej, poborem wody z cieku bez nazwy dopływu              rz. Moszczenicy, jej piętrzeniem oraz odprowadzaniem.

3. Zakres opracowania

Opracowaniem niniejszym objęto:

- omówienie stosunków własnościowych

- opis konstrukcji

- podanie charakterystycznych przepływów

- określenie zasięgu oddziaływania.

4. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-   Inwentaryzacja fotograficzna

-   Mapa w skali 1 : 500

-    Mapa  topograficzna  zlewni w skali  1:10 000

-    Wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Nowosolna.

-    Mapa topograficzna 1 : 20 000

-    Wypis z rejestru gruntów.

-    Dane dotyczące zlewni rzeki Moszczenicy

-   Ustawa  z  dnia 18.07.2001r.- Prawo wodne - tekst  jednolity  (D.U z  dnia 09.02.2012 r

poz 145 -  obwieszczenie Marszałka Sejmu  Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

10.01.2012 r.

-    Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – Dz. Urzędowy RP –

Monitor Polski Nr 49 z 2011 r. poz. 549

-    Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2007 r  86.579)

5. Oznaczenie wnioskodawcy

Gmina Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 , 92 - 703 Łódź .

6. Opis urządzenia wodnego , parametry charakterystyczne , współrzędne

geograficzne .

6.1  Stan istniejący

W planie zagospodarowania teren na którym zlokalizowany jest zbiornik posiada podstawowe przeznaczenie jako „tereny wód otwartych”.

Do lipca 2013 r. zbiornik funkcjonował jako pojemność retencyjna, o następującej charakterystyce:

-   powierzchnia całkowita zbiornika z  zaporą czołową   -  1,80 ha

-   powierzchnia lustra wody  -   1,50 ha

-   powierzchnia zapory  czołowej  - 0,30 ha

-   zapora czołowa ziemna

-   piętrzenie maksymalne do rzędnej 182,50 m npm

-   rzędna wierzchu grobli  183,20 m npm

▪  szerokość korony zapory - 5,0 m

▪  wysokość  maksymalna - 4,20 m.

▪  budowla piętrząco- upustowa w formie mnicha ze stojakiem stalowym Ø 1200 mm

o wysokości 4,0 m zamykanego szandorami drewnianymi z leżakiem o przekroju

Ø 1000 mm  i długości 16,5 m z rur żelbetowych

W 2013 r. w wyniku ulewnych deszczów nastąpiło przerwanie zapory czołowej  ziemnej na odcinku długości ok. 13,0 m i wpływ jego zawartości, co spowodowało utratę funkcji zbiornika. W chwili obecnej woda przepływa w strefie przydennej i jest  odprowadzana poniżej, gdzie znajdują się stawy o podobnej funkcji.

Właściciele terenów zlokalizowanych poniżej wystąpili do Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na:

▪  piętrzenie  wody  w  Cieku  na  istniejącym  mnichu  w  km  0+324  do  rzędnej

178,70 m npm.

▪  pobór wody dla potrzeb napełniania stawów o powierzchni 1,41 ha, w tym lustra

wody 1,048 ha, w ilości  13 192 m3, przy poborze w okresie od 1.03 do 15.03

w  ilości 10,18 l/s  =  36,65 m3/h  =  879,60n m3/d

▪  pobór wody w roku  normalnym (bez  napełniania) na uzupełnienie strat na  parowanie

w  ilości  9 249 m3 / rok  przy poborze sekundowym 0,11 ÷ 0,69 l/s

tj. 0,40 ÷ 2,48 m3 / h    i     9,60 ÷ 59,52 m3 / d .

▪  opróżnianie stawów dla potrzeb konserwacji

▪   wykonanie grobli w stawie Nr. 3

W powyższej sprawie zostało w dniu 05.08.2014 wszczęte postępowanie.

6.2  Rozwiązanie projektowe.

Dokumentacja projektowa przewiduje :

▪  odbudowę fragmentu zniszczonej zapory czołowej oraz naprawę uszkodzonych innych

jej fragmentów z zastosowaniem zasypki gliniasto - piaskowej (glina, piasek gruby

i średni)  zagęszczonej do 98% w skali Proctora.

▪  remont budowli piętrząco-upustowej (mnicha) polegający na wymianie uszkodzonych

szandorów  i renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego.

▪  uporządkowanie dna i skarp zbiornika poprzez usunięcie zbędnych porostów i odmulenie

dna zbiornika.

▪  umocnienie skarpy odwodnej  zapory płytami betonowymi, ażurowymi.

▪  budowa pomostów

a). dla obsługi mnicha

b). dla cumowania środków pływających

Wykonanych w konstrukcji stalowej  z drewnianymi kładkami komunikacyjnymi.

Charakterystyka zbiornika pozostaje bez zmian:

▪   powierzchnia całkowita zbiornika z zaporą czołową 1,80 ha

▪   powierzchnia lustra wody - 1,50 ha

▪   powierzchnia zapory  czołowej  - 0,30 ha

▪   pojemność zbiornika 28 500  m3

▪   zapora czołowa ziemna

▪  piętrzenie maksymalne do rzędnej 182,50 m npm

▪  rzędna wierzchu grobli  183,20 m npm

▪  szerokość korony zapory  -  5,0 m

▪  wysokość  maksymalna  -  4,20 m.

▪  budowla piętrząco - upustowa w formie mnicha.  Stojak  stalowy  Ø 1200 mm

o wysokości 4,0 m zamykany szandorami drewnianymi. Leżak o średnicy D 1000 mm

żelbetowy  , L = 15,0  m

Współrzędne geograficzne:

▪  Budowli piętrząco - upustowej

N:  51 o 50’ 47,84”                    E: 19 o 38’ 21,44”

▪  Osi rowu doprowadzającego na granicy własności.

N:  51 o 50’ 45,52”                    E: 19 o 38’ 31,97”

7. Zaopatrzenie w wodę

Nie dotyczy

8.  Zrzuty ścieków

Nie dotyczy.

9. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

### Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jednolity                ( Dz. U. z 09.02.2012 r  poz. 145 ) wykonanie remontu zbiornika retencyjnego wraz            z remontem budowli piętrząco - upustowej nakłada na wnioskodawcę obowiązek  posiadania pozwolenia wodnoprawnego w myśl  cytowanej wyżej Ustawy.

10.  Stan jakości wód powierzchniowych

Remont i odbudowa zbiornika retencyjnego wody pozostaje bez wpływu na jakość wód powierzchniowych.

11. Stan jakości wód podziemnych

Remont i odbudowa zbiornika retencyjnego  pozostają bez wpływu na jakość wód podziemnych.

12. Stan prawny  terenu

Rów dopływ rzeki Moszczenicy nie jest ciekiem podstawowym i nie jest w utrzymaniu WZMiUW w Łodzi. Nie ma wydzielonej działki, stanowi część działki przez którą przebiega. Zbiornik retencyjny wody zlokalizowany jest na działce Nr 74 obr. 12          Nowe Skoszewy stanowiącej własność Gminy Nowosolna.

13.  Obowiązki ubiegającego się o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne winien być zobowiązany do :

- realizacji remontu  elementów zbiornika retencyjnego zgodnie

z projektem  oraz niniejszym operatem i pozwoleniem wodnoprawnym.

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

14. Warunki korzystania z wód  regionu wodnego, charakterystyka wód objętych

pozwoleniem  wodnoprawnym.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49 z 2011 r. poz. 549)

Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wody, poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania z wód, zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji

i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

Planowanie w  gospodarowaniu  wodami  obejmuje  następujące  dokumenty planistyczne:

- program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,

- plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

- plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy oraz plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,

- warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz - sporządzane w miarę potrzeby - warunki korzystania z wód zlewni.

Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania, zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szczególności wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wykaz jednolitych części wód podziemnych,

podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszarów chronionych,

mapę sieci monitoringu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód          i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej            z korzystaniem z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, wykaz innych szczegółowych programów   i planów gospodarowania dla

obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa  i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, informację             o  sposobach  i  procedurach  pozyskiwania  informacji  i  dokumentacji   źródłowej

wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają natomiast szczegółowe wymagania                w  zakresie  stanu  wód  wynikające  z  ustalonych  celów  środowiskowych,  priorytety      w  zaspokajaniu  potrzeb  wodnych, ograniczenia  w  korzystaniu  z  wód  na  obszarze

regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się natomiast dla obszarów, dla których                w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami, jest konieczne określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.

Warunki  korzystania  z  wód   regionu wodnego  oraz warunki korzystania z wód  zlewni             (o jakich mowa powyżej)  ustala, w  drodze  aktu  prawa  miejscowego,  Dyrektor

Regionalnego Zarządu, po ich uzgodnieniu  z  Prezesem  Krajowego  Zarządu  Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami ww. planu.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu

i pozwoleń na budowę oraz służących do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód.

Są to następujące cele:

- dla wód powierzchniowych

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego           i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych

- stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi                    i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych

- dla wód podziemnych

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych

- odwrócenie utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podkreśla się, że wykonanie remontu zbiornika retencyjnego wraz z remontem budowli  piętrząco- upustowej w  m-ci Nowe Skoszewy na rowie dopływie rzeki Moszczenicy w km 0 + 631 jest w pełni spójne z obowiązującymi przepisami a eksploatacja urządzeń  nie wpłynie w żaden sposób na zachwianie równowagi w systemie gospodarowania wodami powierzchniowymi.

Obszar  zlewni  w której projektuje się przepust to zlewnia. rzeki Moszczenicy od źródeł   do dopływu z Besiekierza .

Jednolita część wód rzecznych:

- Europejski kod JCWP – PLRW 2000 17272249

- Nazwa JCWP – Moszczenica od źródeł do dopływu z Besiekierza.

- Scalana część wód – SW 1807

- Region Wodny – Środkowej Wisły

- Obszar dorzecza kod – 2000 obszar dorzecza Wisły

- RZGW – Warszawa

- Ekoregion –równiny Centralne (14)

- Typ JCWP –  potok nizinny piaszczysty (17)

- Status – silnie zmieniona część wód

- Ocena stanu – zły

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona

- Derogacja –  4 (4) – 1

ł)   Uzasadnienie derogacji – wpływ działalności antropogenicznej na stan JCWP

generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych

z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu

poprawy stanu JCWP

Jednolita część wód podziemnych.

- Europejski kod JCWPd – PLGW 230065

- Nazwa JCWPd – 80

- Region wodny – Środkowej Wisły

- Obszar dorzecza – kod 2000 obszar dorzecza Wisły

- RZGW – Warszawa

- Ekoregion – równiny centralne (14)

- Ocena stanu – ilościowego – zły (w subczęści)

- Ocena stanu – chemicznego  – dobry

- Ocena ryzyka -  zagrożony

- Derogacja  -   -----

15. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków

roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary  sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie Ustawy z dnia kwietnia  2004 r o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92,  poz. 880

Na    terenie   rozpatrywanej    zlewni    nie   występują  obszary sieci Natura 2000          (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Na planie orientacyjnym rys Nr 2 wniesiono wg załącznika do rozporządzenia Wojewody Łódzkiego granice Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz granice otuliny tego parku.

Zgodnie z Uchwałą Nr LU/1545/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2010 r. 165.1359) należy zachować standardy eksploatacyjne chroniące przyrodę nieożywioną,  szatę roślinną, faunę, dobra kultury oraz przestrzegać zakazów obowiązujących na terenie PKWŁ.

Wykonanie przepustu na rowie dopływie rzeki Moszczenicy w miejscu przepustu istniejącego w miejscowości Nowe Skoszewy w Gminie Nowosolna nie zakłóci racjonalnej gospodarki wodnej.

16. Wpływ gospodarki ściekowej zakładu na wody powierzchniowe

16.1. Oddziaływanie bezpośrednie

W danym zakresie nie występuje.

16.2. Oddziaływanie pośrednie

W danym zakresie   nie występuje.

16.3. Oddziaływanie za pośrednictwem zewnętrznych  systemów kanalizacyjnych

W danym zakresie nie występuje.

16.4. Skutki transgranicznego przemieszczania się  zanieczyszczeń w wodzie

Nie występują.

17. Oddziaływanie na wody podziemne

Użytkownik nie ujmuje w tym rejonie wód podziemnych, nie odprowadza innych wód czystych, czy zużytych do gruntu.

W danym wypadku oddziaływanie na wody podziemne nie występuje.

18. Rodzaj urządzeń pomiarowych.

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń pomiarowych. Do obserwacji stanów napełnienia zbiornika przewiduje się zainstalowanie znaku pomiarowego w postaci łaty

wodowskazowej. Pozwoli to na notowanie wahań zwierciadła wody w zbiorniku. Dla oznaczenia poziomu maksymalnego i normalnego przewiduje się namalowanie poziomych lini farbą o kolorze:

-  niebieskim – normalny poziom piętrzenia NPP na rzędnej 182,00 m npm

-  czerwonym – maksymalny poziom piętrzenia Max PP na rzędnej 182,50 m npm.

19. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Isniejacy zbiornik retencyjny podlegający odbudowie i remontowi zgodnie z dokumentacją projektową, której część stanowi niniejszy operat wodnoprawny, zlokalizowany jest na rowie cieku naturalnym dopływie rzeki Moszczenicy .

Zbiornik wraz z zaporą i budowlą  piętrząco- upustową zlokalizowany jest na działce Nr 74

obr. Nowe Skoszewy stanowiącej własność Gminy Nowosolna .

Powierzchnia zlewni w przekroju budowli piętrząco upustowej wynosi 2,8 km2.

Na rowie nie są prowadzone obserwacje stanów wody, obliczenia przepływów charakterystycznych wykonano wzorami teoretycznymi.

Przepływ średni    -  z normalnego roku

QSN = 0,03171 Cm.h.F

Cm- współczynnik zależny od rodzaju zlewni Cm = 0,40

h = 0,6 m

F = 2,8 km2

QSN  =  0,03171 x  0,40 x 0,6 x  2,8  =  0,0213 m3/s  = 21,3 l/s.

Przepływ średni niski  -  gwarantowany

Q gwarant = 0,4 x V x QSN  =  0,4  x  0,8  x  21,3  =  6,82  l/s

V = 0,80

Przepływ absolutnie najniższy  -  nienaruszalny.

Q najniższy = 0,2 x V x QSN = 0,2 x  0,8 x 21,3 = 3,41  l/s

Przepływ  powodziowy  w/g  Loevego

Q = K1 x  K2 x K3 x K4 x h1 x F

F = 2,8 km2

h1  =  0,17 x 0,6 = 0,102

K1   =    3,0

K2   =    0,56

K3   =    0,84

K4   =    0,30

Q  =  3 x 0,56 x 0,84 x 0,30 x 0,102 x 2,8  = 0,121 m3/s

Przepływ  katastrofalny  w/g  Iszkowskiego

Q katastr.  = Ch  x  m  x h x  F

F= 2,8 km2

m- współczynnik zależny od powierzchni zlewni

dla   2,8 km2    m = 9,8

Kategoria zlewni II ,   Ch = 0,040

Q = 0,040  x  9,8  x  0,6  x  2,8  = 0,658 m3/s

Przepływ średni z normalnego roku   -    21,30   l/s

Przepływ średni  niski                        -      6,82   l/s

Przepływ  nienaruszalny                    -      3,41   l/s

Przepływ powodziowy                       -  121,00   l/s

Przepływ katastrofalny                       -      0,658  m3/s

20. Ilość potrzebnej wody

▪  Powierzchnia zalewu   -  1,50  ha   = 15 000  m2

▪  Średnia głębokość  -  1,90 m

▪  Pojemność zbiornika – 28 500 m3

20.1. Ilość i czas napełniania zbiornika

Przy przepływie średnim z normalnego roku

28 500 000 : 21,3 = 1 338 028 s = 15,5 doby ≈ 16 dób

Napełnianie w okresie od 01.03 do 15.03

W przypadku jeśli napełnianie odbywać będzie się w tym samym roku co stawy zlokalizowane poniżej, to należy ustalić harmonogram napełnienia zbiorników

Intensywność napełniania

28 500 : 16  =  1781 m3/d  =  74,2 m3/h  =  20,6 l/s

20.2 Ilość wody dla pokrycia strat na parowanie.

Straty na parowanie z wolnej powierzchni lustra obliczono wg formuły Chylińskiego:

| Dni Miesiąc | 30 IV | 31 V | 30 VI | 31 VII | 31 VIII | 30 IX | 31 X | 151 XI-III | I-XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parowanie jednostkowe l/s | 0,35 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,15 | 0,15 |  |
| Powierzchnia lustra wody ha | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| Parowanie w miesiącach l/s | 0,525 | 0,975 | 1,050 | 1,125 | 1,125 | 0,45 | 0,225 | 0,225 |  |
| Parowanie dobowe m3 | 45,36 | 84,24 | 90,72 | 97,20 | 97,20 | 38,88 | 19,44 | 19,44 | 492,48 |
| Parowanie w ciągu miesiąca m3 | 1360 | 2527 | 2722 | 2916 | 2916 | 1166 | 583 | 583 | 14773 |

  - Całkowita ilość potrzebnej wody .

-   do napełniania stawu 28 500 m3 w okresie  od 01.03 do 16.03 przy poborze

jednostkowym 20,6  l/s

-   do podtrzymania zwierciadła wody na uzupełnienie strat na parowanie w ciągu całego

roku 14 773 m3 przy przepływie jednostkowym :

▪   zbiornik  górny   (własność Gminy Nowosolna)  -  1,125  l/s

▪   stawy  dolne  -  0,69 l/s  (zlokalizowane poniżej w m-ci Stare Skoszewy)

▪   łącznie  -  1,82  l/s

21. Sprawdzenie wydatku mnicha spustowego przy zrzucie wody ze stawu

Wydatek przelewu mnicha budowli piętrząco - upustowej

przy wysokości piętrzenia  0,10 m  :

q =  3,34  x  b  x  z 3/2

q =  3,34  x  1,0  x  0,1 3/2  =  3,34  x  1,0  x  0,0316  =  0,11 m3/s  =  111  l/s

Wysokość piętrzenia na przelewie dla przepływu katastrofalnego

Q = 658  l/s  =  0,658 m3/s

z 3/2  =  [ Q : ( 3,34 x b)]

z  =  [ 0,658 : (3,34 x 1,0)] 2/3  =  0,338 m = 33,8 cm.

Zatem  rzędna  piętrzenia  wyniesie  :

182,00 + o,338 = 182,338 < 182,50 m npm.

b - szerokość przelewu  stojaka mnicha 1,0 m

z  -  wysokość warstwy przelewowej przy spuście przez szandor .

22.  Przepustowość leżaka mnicha spustowego

Według nomogramu do wzoru Maninga przy spadku dna  ( 0,26 :16,5) = 0,0158 ~ 1,58 %

D – 1 000 mm,  Q = 658  l/s,   napełnienie 0,4 m ,  v = 3 m/s

23. Czas zrzutu wody ze zbiornika

Zrzut wody ze zbiornika następować będzie co kilka lat w okresie uzależnionym od potrzeb przeprowadzania prac konserwacyjnych

t  =  V :  ( 86 400  x  20,6 )  =  28 500 :  ( 86 400 x 20,6 )   =  16 dni .

24.  Stany awaryjne.

Dokumentacja przewiduje remont zbiornika istniejącego wraz z remontem zapory czołowej,  mnicha i  skarp wokół zbiornika.

Stany awaryjne mogą  wystąpić jedynie w przypadku  :

1). niewłaściwej eksploatacji w okresie wczesnowiosennym, przy występowaniu zjawisk

lodowych.

2). niewłaściwego zagęszczenia ziemnej zapory czołowej, co może spowodować

przesiąkanie i utratę jej  stateczności przy przepływach maksymalnych.

W cel uniknięcia podanych wyżej zagrożeń należy prowadzić właściwą eksploatację   zbiornika wraz z zaporą czołową i budowlą piętrząco - upustową.

25.  Pozwolenie wodnoprawne

W  oparciu  o   Ustawę    Prawo wodne  - tekst  jednolity  (Dz. U. z 2012 poz. 145)       wnosi się o udzielenie  pozwolenia wodnoprawnego na:

1). Remont zbiornika retencyjnego wody oraz budowli piętrząco-upustowej a także

zapory czołowej zlokalizowanych na działce Nr 74 obr.  Nowe Skoszewy

w km. od  0+163  do  0+821  rowu - cieku dopływu rzeki Moszczenicy.

Lokalizacja budowli piętrząco - upustowej

N:  51 o 50’ 47,84”                    E: 19 o 38’ 21,44”

Lokalizacja dopływu do zbiornika

N:  51 o 50’ 45,52”                    E: 19 o 38’ 31,97”

2).  Pobór wody z cieku dopływu rz. Moszczenicy dla potrzeb zbiornika o pojemności

28 500 m3  o powierzchni całkowitej 1,80 ha, w tym lustra wody 1,50 ha

w ilości :

a).  do zalewu  28 500  m3   w  okresie  od  01.03 ÷ 16.03 tj.  16  dób  przy  poborze

▪   Qs    =         20,6     l/s

▪   Qh    =         74,2    m3/h

▪   Qd    =     1781,0    m3/d

b).  na uzupełnienie strat w roku   normalnym  14 773   m3  przy poborze

▪   Qs    =   od    0,225  l/s      do     1,125  l/s

▪   Qh    =   od   0,81 m3/h     do     4,05   m3/h

▪   Qd    =   od  19,44  m3/d   do   97,20   m3/d

3).  Piętrzenie wody na istniejącym mnichu budowli piętrząco - upustowej.

▪    maksymalne do rzędnej   182,50 m npm.

▪     normalnie do rzędnej      182,00 m npm

4).  Opróżnianie stawu na potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych

z intensywnością

▪   Qs    =       20,6      l/s

▪   Qh    =	  74,2    m3/h

▪   Qd    =  1781,0    m3/d

5).  Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót bezterminowo.

6).  Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, spust wody ze zbiornika

i piętrzenie na okres 10 lat.

26. Strony postępowania wodnoprawnego

1.  Starostwo powiatu Łódzkiego Wschodniego , 90 -113 Łódź ,  ul. Sienkiewicza 3

2.  Gmina Nowosolna  ,  92 - 703  Łódź ,   Rynek Nowosolna 1

- Bogusława, Witold Wiśniewscy, zam. Stare Skoszewy 22 A,  92-703 Łódź

(dz. Nr. 156/40)

- Dariusz Tusznio , zam. ul. Emilii Plater 9, 62-600 Koło. (dz. Nr  156/20)

- Marek Dominowski zam. ul. Przemysłowa 18 B/27 91-704 Łódź (dz. Nr 13/1)

Załącznik Nr 1.

Opis działalności w języku nietechnicznym

Gmina Nowosolna zamierza wykonać remont istniejącego zbiornika retencyjnego wody zlokalizowanego na działce Nr 74  obr. Nowe Skoszewy  Gmina Nowosolna na rowie cieku dopływie rz. Moszczenicy między km.  0 + 613 do 0 + 821.

Parametry zbiornika stan istniejący i po remoncie :

▪  pojemność  - 28 500 m3

▪  powierzchnia całkowita zbiornika 1,80 ha

▪  powierzchnia zalewu 1,50 ha

▪  zapora ziemna

▪  budowla piętrząco – upustowa mnich

-  stojak o wysokości   4,0 m ,   średnicy 1,20 m    i   długości przelewu 1,0 m.

-  leżak o długości   L = 16,5 ,   D = 1 000 mm żelbet.

Po zakończeniu remontu będzie prowadzona eksploatacja zbiornika polegająca na :

▪  okresowej konserwacji skarp i ziemnej zapory czołowej zbiornika.

▪  konserwacji budowli piętrząco – upustowej tj. jej zabezpieczeniu przed korozją (stojak

stalowy) utrzymywaniu w należytym stanie  szandorów drewnianych.

▪  utrzymywaniu lustra wody na poziomie piętrzenia normalnego

▪  reagowania na zmiany pogodowe, dla zapewnienia pojemności retencyjnej w przypadku

wezbrań wody.